Культурный духовно-просветительский центр «КОВЧЕГ»

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАЛА

Раздел 1. Общее описание зала

1.1. Зрительный зал
Вместимость: 500 мест (495 кресел).
Ширина: 22,7 м.
Глубина (до авансцены): 19,3 м.
Высота (в центральной части): 9,7 м.
Высота (в верхней части): 4 м.

1.2. Сцена (основные размеры)
Ширина сцены: 23,2 м.
Глубина сцены: 10 м в центре эстрады (9 м от стен портала).
Ширина портала: 15,8 м.
Высота портала: 6,3 м (5,8 м с опущенным арлекином).
Раскрытие занавеса: 13,4 м.
Ширина зеркала сцены: 12,4–14,4 м (регулируется масками портальных башен).
Ширина между центральными кулисами: 13,6 м.

1.3. Особенности планировки
— За светодиодным экраном возможен проход по световым дорожкам.
— Два выхода на сцену с возможностью кругового обхода.
— Ступеньки выхода в зал расположены у портальных стен.
— Микрофонные комнаты расположены за портальными стенами.

1.4. Одежда сцены
Базовый комплект (черный кабинет):
— Арлекин: 19,0 × 2,5 м (1 шт.).
— Антрактно-раздвижной занавес (АРЗ): 10,0 × 6,7 м (2 шт.).
— Предэкранный занавес (ПЭЗ): 9,5 × 6,7 м (2 шт.).
— Кулисы (4 плана): 2,6 × 7,7 м (8 шт.) + боковые: 1,5 × 7,5 м (2 шт.) + 1,2 × 8,0 м (2 шт.).
— Падуги: 19,0 × 1,6 м (5 шт.).

Дополнительный вариант (цвет: бордо):
— Арлекин бордо: 19,0 × 1,0 м (1 шт.).
— Антрактно-раздвижной занавес бордо: 10,0 × 6,7 м (2 шт.).

Общие характеристики ткани:
— Материал: огнеупорный бархат.
— Коэффициент сборки: 2,0 (для бордового АРЗ — 3,0).
— Все элементы соответствуют противопожарным нормам.
По запросу возможна замена базового черного комплекта на бордовый вариант. Замену осуществляет инженер-механик и вспомогательная группа декорационно-механической службы.