Культурный духовно-просветительский центр «КОВЧЕГ»

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАЛА

Раздел 3. Звуковое оборудование

3.1. Система озвучивания зала
Зал оснащен современной системой звука премиум-класса от лидера индустрии — L-Acoustics.
— Порталы (L/R): Линейный массив A15 (по 4 кабинета) + сабвуферы KS21 (по 3 шт.).
— Фронт-филл (первые ряды): Ультракомпактная акустическая система 5XT (6 шт.).
— Сценический мониторинг: 4 монитора L-Acoustics X12 (постоянно закреплены в 2 линии) + возможность подключения до 6 выставляемых напольных мониторов X12 (по запросу, при наличии Stage Plan).
— In-Ear Monitor System (по запросу): ACEMIC G5 + Headphones (1 комплект) или дополнительный кейс на 4 комплекта с комбайнером ACEMIC AC-700.

3.2. Пульты и система управления
— Главная консоль: Yamaha DM7 + 2 блока ввода/вывода RIO3224-D2.
— Альтернативная консоль (по запросу): Midas M32 Live + цифровой сценический бокс DL32 (возможна установка модуля Dante).
— Playback: Ноутбук Apple MacBook Air 15" (M2) с ПО QLab и Reaper, либо альтернатива на PC (ASUS A516). Предоставляется разъем mini TRS для сторонних устройств.
— Дополнительно (по запросу): Планшет iPad для беспроводного контроля микса, USB-контроллер Behringer X-Touch Mini, система внутренней связи Hollyland Solidcom C1 Pro-8S (до 8 абонентов, до 350 м).

3.3. Микрофонный парк (базовый комплект)
— Подвесные театрально-хоровые микрофоны: Shure MX202B/C — 12 шт. (стационарно размещены над сценой).
— Радиосистемы ACEMIC G4MAX: 8 каналов (расширяемо до 32 каналов). В базовом комплекте — 8 ручных радиомикрофонов (капсюль BETA87A). Сплиттер-усилитель с антеннами ACEMIC AD-900 — 1 компл.
— Головные гарнитуры (по запросу): ACEMIC BP-B + 4MM Headset — до 16 комплектов (возможна замена на петличные микрофоны).
— Plug-on передатчики (по запросу): ACEMIC plug-ON RT-1 (RX-1 + TR-1) — 4 компл. (для подключения проводных микрофонов с XLR и фантомным питанием 48В).

Полный список проводных микрофонов (Shure, Sennheiser, Neumann, AKG, Lewitt, Rode и др.), специализированных держателей, стоек и музыкальных инструментов приведен в Приложении 2 (Kovcheg_Hall_Audio_Full_Specs_RU.pdf).

3.4. Инфраструктура и подключение
— Коммутация: 10 встроенных лючков на сцене (сигнальные линии и питание). Централизованная маршрутизация через микрофонную комнату (патч-панели XLR, RJ45).
— Сеть Dante: Цифровые аудиопотоки передаются по сети Dante с использованием коммутаторов MikroTik (резервируемая схема Primary/Secondary).
— Оптические линии: Разветвленная система одномодового волокна (G.657) с оптическими кроссами ODF (SC/UPC) и трансиверами для коммутации с оборудованием LC.
— Электропитание: Для привозного оборудования на сцене предусмотрен силовой бокс-щиток CEE 32A. Все розетки звукового оборудования имеют отдельный технологический контур заземления (TE).

3.5. Условия работы с привозным оборудованием
По запросу возможно согласование подключения привозного звукового оборудования, дополнительных точек коммутации и микрофонных линий. Все вопросы согласовываются с техническим директором зала.