Культурный духовно-просветительский центр «КОВЧЕГ»

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАЛА

Раздел 4. Видеооборудование и LED-экран

4.1. Светодиодный экран (LED)
Зал оснащен светодиодным экраном высокого разрешения, расположенным на сцене.
— Размер: 10,24 × 5,76 м (площадь ≈ 59 м²).
— Разрешение: 2560 × 1440 пикселей (QHD / 1440p, маркетинговое 2K).
— Шаг пикселя: P3.91.
— Яркость: до 800 кд/м².
— Частота обновления: 7680 Гц (High Refresh Rate).
— Управление: Видеопроцессор NovaStar VX1000.
— Питание: 12 линий по 3 кВт.
— Подключение: 8 линий Cat5e.

4.2. Управление выводом изображения
— Рабочая станция: ПК на базе AMD Ryzen 7 5700, 32 ГБ RAM, SSD NVMe 2TB, GPU RTX 5060 8GB GDDR7.
— Программное обеспечение: Resolume Arena 7 (для сложного медиа-плейбека), PowerPoint (для презентаций).
— Место управления: Дистанцированный монитор с клавиатурой и мышкой из центральной ложи либо из застекленной аппаратной (расположена вверху в конце зала).
— Поддерживаемые форматы: MP4, MOV (кодек H.264), PDF, JPEG, PNG. Возможен прямой вывод с ноутбука.

Полные технические требования к видео- и презентационному контенту (разрешение, кодеки, цветовое пространство, пайплайн обработки) приведены в Приложении 3 (Kovcheg_Hall_Video_Content_Requirements_RU.pdf).

4.3. Условия работы с привозным видеооборудованием
По запросу возможно согласование подключения привозного видеооборудования и дополнительных точек коммутации. Все вопросы согласовываются с техническим директором зала.