Культурный духовно-просветительский центр «КОВЧЕГ»

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАЛА

Приложение 3. Требования к видео- и презентационному контенту

1. Общие правила приема контента
— Файлы принимаются не позднее чем за 24 часа (1 сутки) до показа на экране.
— Материалы желательно передавать ссылкой через любой облачный диск (Яндекс, Google, Облако Mail.ru и др.).
— Сразу открывайте доступ на просмотр и скачивание по ссылке (без запроса пароля).
— Весь материал проходит предварительную техническую проверку у видеоинженера.

2. Требования к видеороликам (MP4 или MOV)
— Разрешение: Full HD (1920×1080) — рекомендуется. Максимальное поддерживаемое: 2560×1440.
— Соотношение сторон: строго 16:9 (для полного заполнения экрана без черных полей).
— Частота кадров (FPS): любой стандартный FPS (25, 30, 50, 60 и др.). Аппаратура автоматически конвертирует материал в нужный формат (60 fps).
— Цветовая глубина: значение не имеет.
— Звук: если в ролике должен быть звук, присылайте файл с чистовой аудиодорожкой (Stereo). Громкость на площадке контролирует звукорежиссер.
— Кодек: рекомендуется H.264 (High Profile, 4:2:0). Контейнеры: .mp4 (предпочтительно) или .mov.
— Битрейт: рекомендуемый от 20 до 50 Mbps для Full HD/2K. Избегайте «пережатых» роликов с видимыми артефактами.

3. Требования к презентациям и слайдам
— Форматы: PPTX, PDF, JPEG, PNG.
— Качество изображений: все картинки внутри презентации должны быть хорошего качества (не менее 1920×1080), чтобы не выглядеть «мылом» на большом экране.
— Важно про PPTX: презентации в формате PowerPoint будут показаны как статичные слайды (без анимации, переходов и видео внутри). Если для вашего номера важна анимация, переходы или встроенные видео — сохраните презентацию как видеофайл (MP4) с разрешением 1920×1080.

4. Целевые параметры финального рендера (для видеоинженеров)
— Нативное разрешение экрана: 2560×1440 (16:9).
— Минимально допустимое разрешение: 1920×1080 (Full HD).
— Рекомендуемый кодек: H.264 (High Profile, 4:2:0).
— Контейнеры: .mp4 (предпочтительно) или .mov.
— Цветовое пространство: sRGB / Rec.709 (Gamma 2.4).
— Глубина цвета: 8 бит.
— Частота кадров: принимаются любые исходники (25, 30, 50, 60 fps). Аппаратный конвертер пересчитает материал под 60 fps на выходе.

5. Пайплайн обработки (Workflow)
Весь принятый контент проходит процедуру проверки и конвертации в DXV 3 (через Resolume Alley) для обеспечения максимальной плавности воспроизведения и исключения задержек (Zero-latency playback).
— Рабочая станция: Resolume Arena 7.22.
— Характеристики ПК: AMD Ryzen 7 5700 / 32 ГБ RAM / SSD NVMe 2TB / GPU RTX 5060 8GB GDDR7.

6. Параметры светодиодного экрана (LED)
— Физический размер: 10,24 × 5,76 м.
— Площадь: ≈ 59 м².
— Шаг пикселя: P3.91.
— Разрешение матрицы: 2560 × 1440 px.
— Яркость: до 800 кд/м².
— Частота обновления: 7680 Гц (High Refresh Rate).
— Управление: Видеопроцессор NovaStar VX1000.

7. Особые указания
— Контент с мелкими деталями и шрифтами менее 20 пт может плохо читаться. Всегда проверяйте контент перед выводом на экран!
— Если вы не уверены в технических настройках — присылайте. Наши специалисты всё переконвертируют самостоятельно через Resolume Alley и вставят в общую программу показа.

8. Согласование и уточнения
По всем вопросам, связанным с подготовкой и выводом видеоконтента, а также с подключением привозного видеооборудования, обращайтесь к техническому директору зала. Мы готовы помочь с подготовкой файлов и ответить на вопросы.