Культурный духовно-просветительский центр «КОВЧЕГ»

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАЛА

Раздел 5. Механика сцены (верхняя механизация)

5.1. Общее описание
Большой зал оснащен современной системой верхней механизации с компьютерным управлением. Управление осуществляется с главного пульта, расположенного на сцене (портальная башня, левая сторона). Электропитание и управление механизмами осуществляются из щитовой механизмов сцены (помещение 411).

Важно: Управление механикой осуществляется исключительно инженером-механиком зала. Все механизмы проходят статические и динамические испытания. Работа системы соответствует театрально-концертным нормам и требованиям промышленной безопасности.

5.2. Основные элементы и грузоподъемность

| Элемент | Количество | Грузоподъемность |
| --- | --- | --- |
| Штанкетные подъемы | 15 шт. (из них 9 с энкодерами) | 300 кг |
| Софитные подъемы (СП1, СП2, СП3) | 3 шт. | СП1: 700 кг; СП2, СП3: 650 кг |
| Выносные софиты | 2 шт. | 280 кг на каждую ферму |
| Антрактно-раздвижной занавес (АРЗ) | 2 полотна | 450 кг |
| Предэкранный занавес (ПЭЗ) | 2 полотна | 470 кг |

Штанкетные подъемы с энкодерами (точное позиционирование): ШП3, ШП4, ШП5, ШП6, ШП9, ШП10, ШП11, ШП13, ШП14.

5.3. Технические характеристики подъемов
— Ширина штанкетного подъема: 19 м.
— Ширина АРЗ: 19 м.
— Ширина ПЭЗ: 18 м.
— Максимальный ход штанкета: 8,6 м (при высоте портала 6,3 м).
— Расстояние между штанкетами: 150–250 мм.

5.4. Особенности эксплуатации
— Отсутствует колосниковое пространство над сценой.
— Максимальная высота скрываемой декорации: 2,3 м от точки крепления.
— На подъеме ШП1 закреплен арлекин.
— На подъемах ШП3 и ШП9 закреплены подвесные микрофоны.
— Часть подъемов задействована под постоянную одежду сцены (ШП2, ШП4, ШП7, ШП8, ШП12 — 4 плана кулис и падуги, а также падуга перед светодиодным экраном).

5.5. Грузовой лифт
— Грузоподъемность: 2 тонны.
— Маршрут: рампа → лифт → подъем на 3-й этаж в разгрузочный холл → выезд на сцену из левого кармана.
— Назначение: транспортировка декораций, реквизита и привозного оборудования.

5.6. Техническая реализация (для специалистов)
— Штанкетные подъемы: вертикальные лебедки на верхней галерее механики.
— Софитные подъемы (СП1, СП2, СП3), АРЗ, ПЭЗ: вальные лебедки.
— Выносной софит: дисковые лебедки.

5.7. Условия работы с привозными декорациями
Для расчета возможности подвеса ваших декораций предоставьте техническое задание с указанием веса и габаритов конструкций. Все вопросы согласовываются с техническим директором и инженером-механиком зала.